Аннотация к проекту «Разработка и развитие метода меченых нейтронов для  определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций»

(Проект TANGRA – TAgged Neutrons & Gamma RAys)

В рамках темы 03-4-1104-2013/2016 «Исследования в области нейтронной ядерной физики»  нами в 2014 г были начаты работы по  выполнению международного  научно-исследовательского проекта ТАНГРА «Разработка и развитие метода меченых нейтронов для определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций». Основные результаты, полученные в рамках проекта, представлены в отчете по проекту. В частности, была создана полностью работоспособная установка, позволяющая проводить исследования в области фундаментальной и прикладной физики с использованием источника меченых нейтронов с энергией 14.1 МэВ, а также детекторов нейтронов и гамма-квантов.

Заинтересованность в совместной подготовке и проведении измерений на установке  выразили ученые из Лаборатории ядерно-аналитических методов института им. Р. Бошковича, г.Загреб, Хорватия, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики» им. Н.Л. Духова, г. Москва,  НИИЯФ МГУ им. Ломоносова, г. Москва, Института ядерных исследований и ядерной энергетики (ИЯИЯЭ) Болгарской академии наук (БАН), г. София, Болгария, Александрийского университета, Египет, Национального научно-исследовательского  института физики и ядерной технологии им. Хории Хулубея, Бухарест, Румыния, Бенаресского индуистского университета, г.Варанаси, Индия.

Мы предлагаем продлить проект ТАНГРА на следующие три года (2017-2019гг) в рамках новой темы ЛНФ «Исследование взаимодействия нейтронов с ядрами и свойств нейтрона».

Для осуществления  запланированных  исследований, составляющих   программу проекта TANGRA, предполагается  использование экспериментальных помещений № 117/1 ЛНФ, а также стендового зала №3 здания 42а ЛНФ.

Суть метода меченых нейтронов (ММН) (в английской литературе используется также термин API-method (Associated Particles Imaging)) состоит в регистрации характеристического излучения гамма - квантов (нейтронов), образующихся в реакциях неупругого рассеяния быстрых нейтронов с энергией 14.1 МэВ на ядрах исследуемого вещества A(n,n`γ)A, в совпадениях с -частицей,  образующейся в реакции

d +3Н  4He (3.5МэВ)  + n (14.1МэВ).                                     (1)

В  бинарной реакции (1) -частица и нейтрон  разлетаются практически в противоположных направлениях и поэтому, зная направление импульса -частицы, можно с хорошей точностью определить направление импульса нейтрона. Таким образом, мечение нейтрона можно осуществлять с помощью многоканального -детектора, который встраивается в портативный нейтронный генератор, обеспечивающий ускорение дейтронов до энергий 80-100 кэВ и фокусирование их на тритиевую мишень.

Измерение временного интервала между сигналами с - и -детекторов позволяет определить  расстояние от точки испускания нейтрона в реакции (1) до точки,  в которой произошло взаимодействие меченого нейтрона с ядром исследуемого вещества (скорость нейтрона с энергией 14.1 МэВ  равна 5 см/нсек). Таким образом, с помощью ММН возможно определение всех трех координат точки, в которой произошло образование характеристического -излучения.

Важным преимуществом ММН является возможность мониторирования потока меченых нейтронов с практически 100% эффективностью. Более того, за счет  введения (α-γ)-, (α-n’)-, (α-n’γ)-совпадений уровень фона понижается более чем в 200 раз. Таким образом, указанные  свойства ММН  позволяют проводить  прецизионные  исследования процессов типа (n, n’γ) и (n,2n’) с широким диапазоном  ядер  по массовому числу.

Основными компонентами установки ТАНГРА являются:

- Нейтронный генератор ИНГ-27 со встроенным позиционно-чувствительным 64-пиксельным детектором альфа-частиц;

- Детекторная система «Ромашка», состоящая из 24 сцинтилляционных детекторов на основе кристаллов NaI(Tl) или BGO.

- Детекторы нейтронов на основе жидких сцинтилляторов, пластика и стильбена с возможностью разделения нейтронов и гамма-квантов по форме импульса

- двухмерный позиционно-чувствительный детектор(профилометр) быстрых нейтронов на основе двухсторонних стриповых кремниевых детекторов.

- Регистрирующая электроника, выполненная в оцифровщика на 32 входа с частотой оцифровки 100 МГц и пропускной способностью порядка 105 событий/сек.

Работы по проекту на новом этапе планируется организовать в следующих направлениях:

| № | Наименование основных работ и этапов | Сроки работы (год, квартал) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Исследование угловых корреляций нейтрон-гамма в реакции неупругого рассеяния на углероде. | 2017, I | 2017, IV |
| 2 | Исследование (n,n’γ)- реакций на других ядрах (O, N, Be) с помощью метода меченых нейтронов. | 2017, I | 2018, IV |
| 3 | Измерение сечений и характеристик реакций типа (n,2n’) и (n,n’). | 2018, IV | 2019, IV |
| 4 | Дальнейшее развитие методов элементного анализа на основе ММН. | 2017, I | 2019, IV |
| 5 | Моделирование отклика установки, а также различных физических процессов на основе методов Монте-Карло. | 2017, I | 2019, IV |
| 6 | Изучение радиационных повреждений различных детекторов под действием быстрых нейтронов. | 2017, I | 2017, IV |
| 7 | Создание и изучение модели марсианского грунта. | 2017, I | 2019, IV |
| 8 | Создание позиционно-чувствительного детектора нейтронов для измерения профилей нейтронных пучков. | 2017, I | 2017, III |
| 9 | Создание многодетекторной системы регистрации гамма-квантов на основе кристаллов BGO. | 2017, I | 2017, IV |

План-график работ                                                           Форма № 26

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления проекта «Разработка и развитие метода меченых нейтронов для  определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций»

| Наименования узлов и систем установки, ресурсов, источников финансирования |  |  | Стоимость узлов (тыс.долл) установки. Потребности в ресурсах. | Предложение лаборатории по распределению финансирования и ресурсов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Основные узлы и оборудование. | - Завершение работ по созданию 24-секционного детектора -квантов на основе кристаллов BGO |  | 30 | 30 |  |  |
|  | - Завершение работ по разработке и созданию позиционно-чувствительного нейтронного детектора |  | 10 | 10 |  |  |
|  | - Приобретение нейтронных детекторов |  | 70 | 20 | 20 | 30 |
|  | - Приобретение детекторов высокого разрешения |  | 120 |  | 60 | 60 |
|  | - Разработка и создание цифровой электроники |  | 80 | 20 | 30 | 30 |
|  | - Приобретение мишеней |  | 50 | 10 | 20 | 20 |
|  | - Поставка нейтронного генератора (ВНИИА) |  | 100 |  |  |  |
| Необходимые ресурсы | Нормо-час | Мех. мастерские ЛНФ | 600 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | КБ | - | - | - | - |
|  |  | Реактор | - | - | - | - |
| Источник финансирования | Бюджет | Тема 1104 | 360 | 90 | 130 | 140 |
|  | ВНИИА |  | 100 |  |  |  |

- Смета затрат							        Форма № 29

Смета затрат по проекту

«Разработка и развитие метода меченых нейтронов для  определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций»

| № | Наименование статей затрат | Полная стоимость тыс. $ | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые расходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы | 50 | 10 | 20 | 20 |
| 2 | Оборудование | 280 | 70 | 100 | 110 |
| 3 | Оплата НИР, выполняемых по договорам | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Командировочные расходы | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Мех. мастерские ЛНФ | 600 час | 200ч | 200ч | 200ч |
| Итого по прямым расходам |  | 450 | 120 | 160 | 170 |

Руководитель проекта __________________ Копач Ю.Н. «____» ___________________2017 г. Директор ЛНФ __________________В.Н. Швецов «____» ___________________2017 г.

Экономист ЛНФ _______________Л.С. Овсянникова «____» ___________________2017 г.