- ОТЗЫВ

- на  проект

- «Разработка и развитие метода меченых нейтронов

- для  определения элементной структуры вещества и изучения ядерных реакций»

Представленный проект является продолжением работ, успешно реализованных  в рамках его первого этапа большой коллаборацией разных исследовательских групп, обладающих экспериментальной аппаратурой и опытом её применения в прикладных и фундаментальных задачах.  Методической изюминкой проекта в осуществлении поставленных целей является метод меченных нейтронов (ММН). Использование ММН в прикладных целях, в  том числе и для неразрушающего элементного анализа требует расширение  и уточнение банка данных о сечениях взаимодействия 14-мэвных нейтронов с ядрами и характеристических для них гамма-спектров в используемых для анализа детекторах. Круг важных для названных задач ядер авторами проекта обозначен и определен практическими потребностями. Применение  источника 14 МэВ н䘄䬄⸄ഀἀ㸄㰄㠄㰄㸄 㼀䀄㠄㨄㬄〄㐄㴄㸄㌄㸄 㜀㴄〄䜄㔄㴄㠄伄 текторов и электроники позволит обеспечить намного лучшие условия для измерений малых сечений (n,γ), (n,n'γ), (n,2n) и угловых корреляций, которые достигнуты на данном этапе реализации проекта.

Преимущества данного проекта достигаются применением нейтронного генератора с встроенным многоканальным альфа-детектором, фиксирующим направление вылета нейтрона, и много-детекторной системы типа «ромашка», приближающейся к 4π-геометрии как в варианте регистрации гамма-квантов так и нейтронов и обладающей высокой эффективностью. Оцифровка детекторных сигналов обеспечивает разделение регистрации нейтронов и гамма-квантов. ММН в сочетании c детекторами типа «ромашки» позволит проводить измерения сечений в низкофоновых условиях. Для абсолютизации измеряемых сечений помимо определения эффективностей детекторов планируется решение проблемы определения потока нейтронов, падающих на исследуемые образцы.

Помимо прикладного значения получаемых данных о сечениях и гамма-спектрах, эти данные важны в чисто научном аспекте. Так характеристики реакций  (n,n'γ), (n,2n)представляют интерес в построении моделей процессов развития Вселенной, при этом необходимы данные о структуре низко лежащих уровней легких ядер. Несмотря на значительный банк таких данных, исследования реакций  (n,n'γ), (n,2n) позволяют обнаружить уровни, не видимые в других методиках. Реализация таких исследований на аппаратуре, заявленной в проекте, потребует выбора объектов для изучения, представляющих интерес на сегодняшний день.

Измеряя в совпадениях два образовавшихся нейтрона в реакциях  (n,2n) и определяя их энергию, также можно по недостающей массе определить энергию возбужденного уровня ядра остатка. Остается актуальным и изучение реакций  (n,n'γ), (n,2n), (n,3n) для средних и тяжелых ядер, в том числе и делящихся.

Таким образом, мы видим, что  установка может быть использована для получения разных экспериментальных данных, имеющих прикладное и фундаментальное значение. Предлагаемые усовершенствования установки улучшат возможности измерения малых сечений. Особый интерес имеет предложение тестовых исследований модели грунта планеты Марс, в международной программе изучения поверхности которого ЛНФ участвует последние годы.

Авторы проекта обоснованно предлагают расширение детекторного арсенала, усовершенствование электроники. Запрашиваемые средства на реализацию проекта на ближайшие три года представляются разумными.

Предлагаю проект одобрить.

Оценки проекта:

А – Научная, методическая или техническая значимость (шкала 0-10 баллов): 8 баллов;

Б. – Конкурентоспособность (шкала 5 баллов): 5 баллов;

В. –	Вероятность реализации Проекта	(шкала 0-1): 1 балл;

Г. –	Соответствие ресурсов значимости Проекта (шкала 0-1): 1 балл;

Д. –	Квалификация авторов и обеспеченность кадрами (шкала 0-5 баллов): 5 баллов;

Е. –	Сумма баллов (шкала 0-20): 18 баллов;

Ведущий научный сотрудник, доктор физмат наук

А.Б.Попов

23 мая 2016