«УТВЕРЖДАЮ»

и.о. Директора ЛФВЭ

Бутенко А.В.

_______________________

«___»___________2024 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАН

# на проектирование силового каркаса

# баррельной части

# электромагнитного калориметра

# детектора SPD коллайдера NICA, ОИЯИ, г.Дубна.

Дубна, 2024

- Введение.

Требуется подготовить эскизный проект электромагнитного калориметра установки SPD на коллайдере NICA.

2. Основания для изготовления.

Работы выполняются по тематическому плану т.1065: “Комплекс NICA: создание комплекса ускорителя, коллайдера и экспериментальных установок на встречных и выведенных пучках ионов для изучения плотной барионной материи, спиновой структуры нуклонов и легких ядер, проведения прикладных и инновационных работ” в рамках проекта “Проект SPD: разработка концептуального и технического проектов”.http://nica.jinr.ru/

3. Назначение работ.

Разработка конструкторской документации (КД) и создание 3D модели силового каркаса и «корзин» для размещения электромагнитного калориметра SPD.

Электромагнитный калориметр SPD состоит из 2-х торцевых  и баррельных частей.  Барельная часть калориметра располагается внутри криостата и лежит (опирается)  на его внутренней поверхности (рис.1) и её вес равен ~54 тоны.

Торцевые части калориметра  располагаются внутри ярма магнита и опираются  на его поверхность  посредством  специальной рамы, формирующей его размер (рис.2). Вес одной Торцевой части калориметра равен ~15 тонн. Рама внутри представляет сотовую конструкцию, позволяющую наполнять калориметр модулями в произвольном порядке.

4. Описание конструкции барельной части ECAL SPD.

Силовой каркас устанавливается внутрь криостата с внутренним радиусом 1734.  Внешние габарит силового каркаса задаются внутренним радиусом криостата с учетом допусков, необходимых для его свободной установки. Внутренний радиус силового каркаса определяется толщиной зоны калориметра и равен 1150. Длина каркаса равна 3824.

Силовой каркас разделен на 24 части, образующие сектора, в которые устанавливаются корзины с  модулями электромагнитного калориметра.  Модуль представляет собой цельную сборку из 4-х ячеек калориметра. Длина корзины равна половине длины силового каркаса, что позволяет производить его наполнение с двух сторон.

Узлы электромагнитного калориметра планируется размещать в «корзинах», которые устанавливаются в ячейки, расположенные по внешнему периметру силового каркаса.

В корзины устанавливаются собранные из отдельных «башен» секции калориметра. В каждую корзину устанавливается 64 ячейки, которые собираются из сцинтилляционных и свинцовых пластин с габаритами 40х40х2 мм. Башни представляют собой усеченную четырехугольную призму: высота 500мм, нижнее основание 40х40 мм и угол ___ гр. по направлению к центру магнита.

5. Описание конструкции Торцевой части ECAL SPD.

Торцевая часть калориметра устанавливается в ферму, опирающуюся на внутреннюю сторону ярма магнита. Габариты калориметра не выходят за пределы внутренней части криостата.

6. Требования к конструкторской документации.

Разработка КД ярма магнита должна проводиться в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Нумерация чертежей, спецификаций и 3D-моделей должна соответствовать принятой на проекте NICA:

- 1.2. 3. 4;

- 1065.800.000.000 – Детектор SPD;

- 1065 – номер темы в ОИЯИ;

- 800 – идентификатор группы в структуре проекта;

- 000 – сборочные единицы;

- 000 – детали;

- Идентификатор магнита SPD– 1065.820.000.000.

Система координат ярма магнита должна соответствовать, принятой в проекте. Система является правосторонней. Начало координат совпадает с геометрическим центром барреля, т.е. находится на его оси, на равных расстояниях от центров верхнего и нижнего оснований модулей ярма магнита. Ось Z совпадает с осью барреля и направлена с Востока на Запад (в привязке к залу  SPD). Ось Y направлена вертикально вверх.

7. Требования к подрядчику.

Подрядчик на своем предприятии должен иметь:

8. Этапы работ.

1.	Пред проектная проработка документации для создания составных частей электромагнитного калориметра детектора NICA/SPD совместно с Заказчиком

Начало производства –2024- год.

______________Гуськов А.В.

______________Корзенев А.Ю.

Исп.Гаврищук О.П.

89165023032

gavrishuk gavrishuk@jinr.ru

Рис.1

MPD – каркас из углепластика, изготовленный в Хотьково.

Пока не установлен в Соленоид.

Каркас установлен в зале MPD, готов к наполнению.