На конкурс научных работ ОИЯИ за 2024 год

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представляется работа:

«Исследование процессов генерации когерентных излучений при взаимодействии релятивистских заряженных частиц с мишенями-радиаторами и их применение для диагностики пучков ускорителей»

«Study of the processes of generation of coherent radiations in interaction of relativistic charged particles with radiator targets and their application for accelerator beam diagnostics»

Раздел: Научно-исследовательские экспериментальные работы

Коллектив соавторов:

- Балдин А.А.

- Блеко В.В.

- Блеко В.В.

- Кобец В.В.

- Коровкин Д.С.

- Ноздрин М. А.

- Каратаев П.В.

- Карпов М. А.

- Потылицын А.П.

В представленный цикл работ входят 10 публикаций:

- R. Kieffer, V. Bleko, P. Karataev, A. Potylitsyn et al. Direct Observation of Incoherent Cherenkov Diffraction Radiation in the Visible Range // Phys. Rev. Lett. 121(5), 054802 (2018). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.054802

- R. Kieffer, V. Bleko, P. Karataev, A. Potylitsyn et al. Generation of incoherent Cherenkov diffraction radiation in a Synchrotron ring // Phys. Rev. Accel. Beams. 23(4), 042803 (2020). https://journals.aps.org/prab/pdf/10.1103/PhysRevAccelBeams.23.042803

- A. Baldin, V. Bleko, P. Karataev, M. Karpov, D. Korovkin, A. V. Kobets, A. Potylitsyn et al. Flap Collaboration: Tasks and perspectives. Study of fundamentals and new applications of controllable generation of electromagnetic radiation by relativistic electrons using functional materials // PEPAN Lett. 18(3), 338-353 (2021). https://link.springer.com/article/10.1134/S1547477121030043

- A.P. Potylitsyn, A.A. Baldin, V.V. Bleko, P.V. Karataev et al. Monochromatic Optical Cherenkov Radiation of Moderately Relativistic Ions in Radiators with Frequency Dispersion // JETP Letters, 115(8), 439-443 (2022). https://doi.org/10.1134/S0021364022100393

- Potylitsyn, A.P., Baldin, A.A., Bleko, V.V. et al. Characteristics of Coherent Transition Radiation in the Prewave Zone from a Finite-Size Target // Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 131–139 (2024). https://doi.org/10.1134/S1547477124020110

- Potylitsyn, A.P., Vukolov, A.V., Shevelev, M.V. et al. On the Effect of Focusing of Coherent Diffraction Radiation by a Semi-Parabolic Target // Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 140–145 (2024). https://doi.org/10.1134/S1547477124020122

- А.А. Балдин, В.В. Кобец, В.В. Блеко, М.А. Карпов и др. Применение фотонных кристаллов для генерации широкополосного излучения на линейном ускорителе ЛИНАК-200 // Ядерная физика и инжиниринг. 14(3), 1-9 (2023)

- V.V.Bleko, A.A. Baldin, V.V. Bleko, M.A.Karpov, V.V. Kobets, D.S. Korovkin et al. Characteristics of a neutron source based on an electron accelerator LINAC-200 //  JINST 19 C08004 (2024)  https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/08/C08004

- M. Nozdrin, V. Kobets et al. LINAC-200: Linac-200: a new electron test beam facility at JINR // 12th International Particle Accelerator Conference (IPAC2021), Campinas, SP, Brazil, 2021, 2697-2699 https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2021-WEPAB042

- P. Karataev, A. Baldin, V. Bleko, M. Nozdrin et al. Experimental Investigation of Coherent Cherenkov Diffraction Radiation in Super-radiant Regime // Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena (Channeling-2024), Riccione (RN), Italy, 2024 (готовится к печати)

Выдвинутая на конкурс работа представляет собой цикл статей, опубликованных с 2018 г. по 2024 г. в научных журналах и материалах конференций в рамках темы 1087: «Исследования по физике релятивистских тяжелых и легких ионов на ускорительных комплексах Нуклотрон-NICA ОИЯИ и SPS ЦЕРН», активности «Фундаментальные и прикладные исследования физики на пучках релятивистских электронов в рамках коллаборации FLAP», «Изучение глубокоподпороговых процессов, прикладные и образовательные программы на установке Маруся».

Цикл работ [1-10] посвящен исследованию взаимодействия релятивистских заряженных частиц с различными мишенями-радиаторами. В результате взаимодействия поля релятивистских заряженных частиц с мишенью-радиатором в зависимости от геометрии эксперимента, материала мишени и ее конфигурации возможна генерация одного или нескольких типов поляризационного излучения: дифракционного излучения, переходного излучения, излучения Вавилова-Черенкова, излучение Смита-Парселла, параметрическое рентгеновское излучение.

Проблемы эмиссии излучения движущихся заряженных частиц в присутствии сред с различными электромагнитными свойствами продолжают привлекать к себе внимание несмотря на то, что начали изучаться в 30-х годах прошлого века. Одной из основных причин этого служит актуальность разработки новых и модернизации существующих прецизионных методов диагностики пучков заряженных частиц, обусловленная в свою очередь повышением требований к качеству генерируемых пучков.

В цикле работ представлены как экспериментальные, так и теоретические работы, служащие обоснованием для планируемых к проведению экспериментов. В основе теоретических расчетов и результатов моделирования лежит метод поляризационных токов [11,12], развиваемый на протяжении многих лет теоретической группой под руководством А.П. Потылицына.

К основным результатам исследования можно отнести следующее:

1. Экспериментальное исследование Черенковского дифракционного излучения на Корнеллском электрон-позитронном коллайдере CESR

В работах [1,2] представлены результаты экспериментальных исследований некогерентного черенковского дифракционного излучения (ЧДИ), проведенных на Корнеллском электрон-позитронном коллайдере CESR.

В экспериментах, проведенных при пролете пучка позитронов с энергией 5.3 ГэВ вблизи кварцевой мишени, наблюдалось некогерентное черенковское дифракционное излучение (ЧДИ) [1]. Измеренная зависимость интенсивности излучения от прицельного параметра (расстояния между пучком и поверхностью излучателя) показала хорошее согласие с теоретическими предсказаниями, выполненными методом поляризационных токов.

| Рис. 1. Эмиссия ЧДИ от плоского радиатора с пескоструйной внешней поверхностью (а) и от радиатора в виде треугольной призмы (b). | Рис. 2. Сравнение экспериментально измеренной зависимости интенсивности излучения от прицельного параметра с результатами моделирования |
| --- | --- |

В эксперименте по наблюдению некогерентного ЧДИ от встречных пучков (электронов и позитронов), проходящих в непосредственной близости от кварцевой мишени (рис. 3) [2] были исследованы угловые (рис. 4) и спектральные свойства излучения как в видимом, так и в ближнем инфракрасном диапазоне. Измеренные данные находятся в хорошем соответствии с теоретической моделью.

| Рис. 3. Схема призматической мишени для наблюдения за контрраспрастраняющимися пучками. Позитроны распространяются слева направо, а электроны справа налево. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 4. Угловые распределения вертикально поляризованных фотонов, генерируемых пучком позитронов с энергией 5.3 ГэВ и измеренных для разных прицельных параметров |  |

Из сравнения экспериментально измеренных и теоретически рассчитанных размеров пучка (таблица 1) было показано, что при выборе подходящей поляризации возможно точное определения размера пучка.

Таблица 1. Сравнение между рассчитанными и измеренными ширинами угловых распределений (вертикальная поляризация) для различных прицельных параметров

2. Оценка длительности сгустка ускорителя LINAC-200

В ходе пуско-наладочных работ на ускорителе LINAC-200 были проведены исследования когерентного переходного излучения (КПИ) в предволновой зоне от мишени конечных размеров [5]. Схема эксперимента представлена на рис 5.

Рис. 5. Схема эксперимента по измерению характеристик КПИ

Измерения проводились с энергией электронов 100 МэВ и токе 16 мА. Длительность сброса электронов на мишень составляла 2 мкс при частоте сбросов 10 Гц. Пучок выводился через титановую фольгу толщиной 50 мкм, проходил через рассеивающий экран из пенополиэтилена суммарной толщины 0,028 г/см2, обращенный металлизированной стороной к патрубку (толщина алюминиевого напыления – 10 мкм) и попадал на мишень переходного излучения (фольгированный текстолит, толщина металлического покрытия – 18 мкм). Мишень размером 150×100 мм помещалась в гониометр, позволяющий вращать ее вокруг вертикальной оси, с точностью 0.1°. Под фиксированным углом  относительно электронного пучка располагался детектор (Шоттки диод) на расстоянии 150 мм. Паспортная полоса чувствительности детектора [13] – 100-700 ГГц с чувствительностью 10 В/Вт.

На рисунке 6 представлена измеренная ориентационная зависимость КПИ. В каждой точке измерения ориентационной зависимости выхода КПИ проводился набор информации за 3 макроимпульса.

Рис. 6. Ориентационная зависимость КПИ

Анализ результатов моделирования для условий эксперимента и экспериментальных данных позволил оценить длительность сгустка ускорителя. Для начала проведена оценка энергии, излучаемой сгустками  в макроимпульсе, состоящими из   электронов:

.			(1)

– спектры КПИ приведенные на рисунке 7 для следующих параметров моделирования:  и  мм, радиус апертуры Ra =4.5 мм.  – полоса чувствительности детектора ( =100 ГГц,  =700 ГГц).

Рис. 7. Спектры КПИ для угла поворота мишени : синяя кривая (1) – спектр некогерентного переходного излучения; жёлтая кривая (2) – длина сгустка мм; оранжевая кривая (3) – мм; зелёная кривая (4) – мм.

Измерения проводились при токе ускоренного пучка 16 мА, что при длительности макроимпульса 2 мкс и частоте ВЧ поля 2865 МГц соответствует параметрам: =0.37; . Оценка энергии, испускаемой одним сгустком и мощность излучения за макроимпульс (число сгустков ) приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Значения энергии, испускаемой электронным сгустком за один микроимпульс, и мощности излучения в течение макроимпульса длительностью 2 мкс

| , мм | , эВ | P, Вт |
| --- | --- | --- |
| 0.15 |  |  |
| 0.30 |  |  |
| 0.60 |  |  |

Паспортная эффективность детектора ~ 10 В/Вт, уровень сигнала, измеренный в эксперименте ~ 20 мВ, что соответствует уровню мощности ~ 2 мВт. Из сравнения с оценками в таблице 2 вытекает, что длительность сгустка ускорителя ЛИНАК-200 превышает ожидаемое значение ( мм). Таким образом, анализ результатов моделирования для условий эксперимента и экспериментальных данных позволил оценить длительность сгустка ускорителя.

3. Монохроматизация ИВЧ умеренно-релятивистских ионов от CVD-алмаза

В ходе сеанса на нуклотроне в январе 2023 года была проведена попытка по наблюдению эффекта монохроматизации излучения Вавилова-Черенкова умеренно релятивистскими ионами от мишени обладающей частотной дисперсией. Согласно работе [4] эффект монохроматизации может найти применение в диагностике пучков: определение дисперсии энергии ускоренных ионов. Ранее эффект монохроматизации ИВЧ от релятивистских электронов был изучен в работах [14,15].

Геометрия генерации ИВЧ от плоскопараллельной пластины представлена на рисунке 8. Пучок ускоренных ионов пролетая через наклонную пластину, генерирует в объеме мишени ИВЧ, которое преломляясь на выходной грани регистрируется в дальней зоне детектором. Наличие частотной дисперсии у материала мишени обеспечивает наблюдение излучения с различными длинами волн под разными углами. Это позволяет «расширить» конус ИВЧ и, соответственно, измерять «монохроматические» линии излучения при фиксированных углах наблюдения θvac.

Рис.8. Геометрия генерации ИВЧ

Теоретическое обоснование эксперимента представлено в работе [4]. В основе теоретических расчетов и результатов моделирования лежит метод поляризационных токов [11], развиваемый на протяжении многих лет теоретической группой под руководством А.П. Потылицына. Выражение для расчета и моделирования спектрально-угловых характеристик ИВЧ для представленной выше геометрии имеет вид [12]:

(2)

где α – постоянная тонкой структуры; sinc(x) – кардинальный синус; βy, βz – компоненты скорости частицы; nx, ny, nz – направляющие косинусы выведенного ИВЧ;

Для учета частотной дисперсии CVD-алмаза в выражении (2) используется эмпирическая формула Селлмейера [16]:

ε(λ)=n2(λ)=1+4.658λ2λ2-112.52ε(λ)=n2(λ)=1+4.658λ2λ2-112.52				(3)

Зависимость интенсивности излучения от угла наблюдения, приведенная на рис. 8а показывает, что излучение с различными длинами волн распространяется вне материала мишени под разными углами.

| а) | b) |
| --- | --- |
| Рис.9. Зависимость интенсивности ИВЧ от угла наблюдения (a); спектры для различных энергий ионов при фиксированном угле наблюдения θvac=79° и угле поворота мишени ψ = 17° (b) |  |

Из спектров излучения (рис. 9b) построенных для различных энергий ионов при фиксированном угле наблюдения и угле поворота мишени видна потенциальная возможность разделения спектральных характеристик ИВЧ для ионов с различной энергией.

Схема эксперимента, внешний вид установки и мишени представлен на рисунке 10. Физически схема эксперимента собрана на базе установки МАРУСЯ в зоне SPD ускорительного комплекса NICA. Мишень представляет собой плоскопараллельную пластину. Материал мишени CVD-алмаз. Толщина пластины 100 мкм, поперечные размеры 10×10 мм. Мишень размещена на гониометре, установленном на линейном трансляторе. Для регистрации генерируемого излучения использовался спектрометр, предназначенный для измерений в оптическом диапазоне (200-800 nm), расположенный под фиксированным углом наблюдения (θvac=90°θ=90°).

| a) | b) |
| --- | --- |
| Рис.10. Схема эксперимента (a), внешний вид установки и мишени (b) |  |

В силу ограниченности времени были проведены только тестовые измерения. Энергия ускоренных ионов ксенона составляла 3 ГэВ/нуклон. Согласно проведенным оценкам до эксперимента и исходя из заявленных характеристик спектрометра планируемое время измерения составляло 10 сек. Однако из измеренных данных даже для фоновых измерений (мишень убрана с пучка) максимальное время измерения не может превышать 2 сек.

4. Источники излучения на базе установки LINAC-200

Помимо возможности использования излучения возникающего в результате взаимодействия электронного пучка с мишенью радиатором в целях диагностики пучков, существует возможность их применения непосредственно в качестве источников излучения.

В работе [6] теоретически рассмотрена возможность использования когерентного дифракционного излучения (КДИ) в качестве источника терагерцового/субтерегерцового излучения. Для достижения максимальной интенсивности КДИ предлагается использование полупараболической мишени с фокальным расстоянием равным расстоянию между мишенью и апертурой коллиматора. Проведено моделирование спектральных характеристик КДИ в зависимости от параметров пучка ускоренных электронов.

Проведены пробные испытания по генерации широкополосного излучения на LINAC-200 фотонными кристаллами [7]. В статье обсуждаются эксперименты с высокоэнергетическими электронными пучками и их взаимодействием с трехмерными фотонными кристаллами, представляющими собой метаматериалы с высокой упорядоченностью структуры.

Трехмерные фотонные кристаллы использовались для генерации оптического, гигагерцового, терагерцового и нейтронного излучения при облучении их электронным пучком. Нейтронное излучение генерировалось через электроядерные реакции, когда высокоэнергетические электроны взаимодействовали с мета-мишенями.

Рис. 11. Структура образца SiO2 50 нм до (слева) и после (справа) облучения электронным пучком

Для регистрации генерируемого электромагнитного и нейтронного излучения использовались специальные детекторы и антенны, включая рупорную антенну для диапазона 4–8 ГГц и нейтронные детекторы на основе сцинтилляторов. Было проведено сравнение нейтронных спектров от фотонных кристаллов со спектрами, полученными от гомогенных мишеней различного состава (вольфрам, свинец и др.). Также исследовано влияние криогенных температур на люминесценцию фотонных кристаллов. При низких температурах наблюдалось увеличение интенсивности люминесценции, что связано с изменением оптических свойств среды. Результаты показали, что излучение, генерируемое при взаимодействии электронного пучка с фотонными кристаллами, может быть использовано для нейтронной радиографии, которая, в отличие от рентгеновской, позволяет изучать материалы, содержащие легкие элементы.

5. Когерентное Черенковское дифракционное излучение в режиме сверхизлучения

В работе [10] представлены результаты экспериментов по исследованию ЧДИ в режиме сверхизлучения. ЧДИ позволяет проводить диагностику пучков частиц без физического воздействия на них. Этот бесконтактный метод минимизирует влияние на пучок и предотвращает повреждение оборудования. Оно обладает высокой направленностью, что позволяет отличить его от других типов излучения (например, синхротронного), которые могут распространяться вместе с пучком. Интенсивность ЧДИ можно контролировать, изменяя длину радиатора, что обеспечивает гибкость в оптимизации сигнала для различных диагностических задач.

Эксперименты были проведены на выведенном пучке микротрона МТ-25 (ОИЯИ) с энергией электронов 10 МэВ. Измерения проводились в двух геометриях эксперимента: геометрии переходного излучения (ПИ) и геометрии ЧДИ. Схема измерений представлена на рисунке 12. Измерения проводились с использованием анализатора спектров Ceyear 4052F.

| Рис. 12. Схема эксперимента в геометрии ЧДИ (а) и ПИ (б) |  |  |
| --- | --- | --- |

Измерения с помощью анализатора спектра очень точны с точки зрения динамического диапазона и спектрального разрешения. В эксперименте наблюдались 6 гармоник (3-8) КПИ и ЧДИ. На рис.13 приведено сравнение для 3 и 6 гармоник. Измерения спектра проводились в максимуме ориентационной зависимости.

| Рис. 13. Спектры когерентного ПИ и ЧДИ для 3 (а) и 6 (б) гармоник |  |
| --- | --- |

Наблюдаемый экспоненциальный спад в зависимости от сканирования частоты может использоваться для оценки длины отдельного сгустка при выполнении определенных требований. Для расширения частотного диапазона планируется использовать смесители; готовится расширение частот до диапазона 110 – 170 ГГц для экспериментов на установке LINAC200 (после введения в эксплуатацию).

Таким образом, цикл работ представляет собой совокупность теоретических и экспериментальных работ, посвященных изучению взаимодействия релятивистских заряженных частиц с мишенями-радиаторами и возможности их применения как для диагностики пучков заряженных частиц, так и в качестве источников излучения.

Совместный интерес к проведению исследований на установке LINAC-200 [9] послужил базой для формирования коллаборации FLAP (Fundamental & applied Linear Accelerator Physics collaboration), направления исследований которой, представлены в [3].

Полученные результаты представлялись на сессиях ПКК по физике частиц ОИЯИ, совещаниях коллаборации FLAP, а также были представлены в докладах на следующих конференциях: IBIC-2018, IPAC-2021, RREPS-2023, Channeling-2024, ЛаПлаз-2023, XV-й Международной школе-конференции «The Actual Problems of Microworld Physics».

Список литературы

- R. Kieffer, V. Bleko, P. Karataev, A. Potylitsyn et al. Direct Observation of Incoherent Cherenkov Diffraction Radiation in the Visible Range // Phys. Rev. Lett. 121(5), 054802 (2018). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.121.054802

- R. Kieffer, V. Bleko, P. Karataev, A. Potylitsyn et al. Generation of incoherent Cherenkov diffraction radiation in a Synchrotron ring // Phys. Rev. Accel. Beams. 23(4), 042803 (2020). https://journals.aps.org/prab/pdf/10.1103/PhysRevAccelBeams.23.042803

- A. Baldin, V. Bleko, P. Karataev, M. Karpov, D. Korovkin, A. V. Kobets, A. Potylitsyn et al. Flap Collaboration: Tasks and perspectives. Study of fundamentals and new applications of controllable generation of electromagnetic radiation by relativistic electrons using functional materials // PEPAN Lett. 18(3), 338-353 (2021). https://link.springer.com/article/10.1134/S1547477121030043

- A.P. Potylitsyn, A.A. Baldin, V.V. Bleko, P.V. Karataev et al. Monochromatic Optical Cherenkov Radiation of Moderately Relativistic Ions in Radiators with Frequency Dispersion // JETP Letters, 115(8), 439-443 (2022). https://doi.org/10.1134/S0021364022100393

- Potylitsyn, A.P., Baldin, A.A., Bleko, V.V. et al. Characteristics of Coherent Transition Radiation in the Prewave Zone from a Finite-Size Target // Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 131–139 (2024). https://doi.org/10.1134/S1547477124020110

- Potylitsyn, A.P., Vukolov, A.V., Shevelev, M.V. et al. On the Effect of Focusing of Coherent Diffraction Radiation by a Semi-Parabolic Target // Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 140–145 (2024). https://doi.org/10.1134/S1547477124020122

- А.А. Балдин, В.В. Кобец, В.В. Блеко, М.А. Карпов и др. Применение фотонных кристаллов для генерации широкополосного излучения на линейном ускорителе ЛИНАК-200 // Ядерная физика и инжиниринг. 14(3), 1-9 (2023)

- V.V.Bleko, A.A. Baldin, V.V. Bleko, M.A.Karpov, V.V. Kobets, D.S. Korovkin et al. Characteristics of a neutron source based on an electron accelerator LINAC-200 //  JINST 19 C08004 (2024)  https://doi.org/10.1088/1748-0221/19/08/C08004

- M. Nozdrin, V. Kobets et al. LINAC-200: Linac-200: a new electron test beam facility at JINR // 12th International Particle Accelerator Conference (IPAC2021), Campinas, SP, Brazil, 2021, 2697-2699 https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2021-WEPAB042

- P. Karataev, A. Baldin, V. Bleko, M. Nozdrin et al. Experimental Investigation of Coherent Cherenkov Diffraction Radiation in Super-radiant Regime // Charged & Neutral Particles Channeling Phenomena (Channeling-2024), Riccione (RN), Italy, 2024 (готовится к печати)

- D. V. Karlovets, A. P. Potylitsyn. Diffraction radiation from a finite-conductivity screen // J. Exp. Theor. Phys. 90, 326 (2009).

- M. V. Shevelev, A. S. Konkov. Peculiarities of the generation of Vavilov-Cherenkov radiation induced by a charged particle moving past a dielectric target // J. Exp. Theor. Phys. 118, 501 (2014).

- https://terasense.com/products/detectors/

- Y. Takabayashi, E.I. Fiks, Yu.L. Pivovarov, First studies of 500-nm Cherenkov radiation from 255-MeV electrons in a diamond crystal // Phys. Lett. A, 379, 1032–1035 (2015).

- A. Potylitsyn, G. Kube, A.Novokshonov et al. First observation of quasi–monochromatic optical Cherenkov radiation in a dispersive medium (quartz) // Phys. Let. A, 417, 127680 (2021)

- G. Turri, S. Webster, Y. Chen et al. Index of refraction from the near-ultraviolet to the near-infrared from a single crystal microwave-assisted CVD diamond // Opt. Mater. Express, 7(3), 855 (2017)

Председатель НТС ЛФВЭ	           	___________________		Е.А. Строковский

Ученый секретарь НТС ЛФВЭ 	___________________		С.П. Мерц