| СИБРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |  | SIBERIAN BRANCH OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE |
| --- | --- | --- |
| ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ Им. Г.И.Будкера 630090 Новосибирск, РОССИЯ |  | The Budker INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS 630090 Novosibirsk, RUSSIA |

| Телефон/Phone: (383)339-47-60 Телеграммы: | Факс/Fax: (383)334-21-63 Новосибирск 90 АТОМ | Телекс/Telex: 133116 ATOM RU Telegrams: | Телетайп/Teletype: 133819 ATOM RU Novosibirsk 90 ATOM |
| --- | --- | --- | --- |

SPD-Магнит: Расчеты

В настоящем документе представлен механический расчет сверхпроводящего соленоидального магнита детектора SPD, NICA, ОИЯИ, Дубна.

| подготовлено: | конструктор: | проверено: | ОИЯИ одобрено: | ОИЯИ одобрено: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Пивоваров | С.Пивоваров |  |  |  |

|  | for information, you can contact: | С.Пивоваров | Телефон: (383)329-47-79 | E-Mail: S.G.Pivovarov@inp.nsk.su |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Анализ напряжений криостата ……………………………………………… 3

  - Давление 0.1 МПа……………………………………………….…….3

  - Давление 0,05 Мпа…………………………………………………….6

- Анализ напряжений подвесок……………………………………………….8

  - Магнитные силы на катушку………………………………………....8

  - Нагрузка от веса холодной массы и радиальных магнитных сил

при радиальном смещении на 5 мм. …………………………………8

  - Нагрузка от веса холодной массы и радиальных магнитных сил

при радиальном смещении на 2 мм………………………………….11

  - Нагрузка от осевых магнитных сил при смещении на 5 мм ………..12

- Анализ крепления Криостата в Магнитном ярме при асимметрии катушки относительно ярма 5 мм в осевом направлении…………………………….14

- Анализ напряжений в трубках……………………………………………….20

- Анализ напряжений криостата:

### Материал:

| Имя | Сталь нержавеющая аустенитная |  |
| --- | --- | --- |
| Общие | Массовая плотность | 8.03 г/см^3 |
|  | Предел текучести | 228 MПа |
|  | Окончательный предел прочности растяжения | 540 MПа |
| Напряжение | Модуль Юнга | 190.3 ГПа |
|  | Коэффициент Пуассона | 0.305 бр |
|  | Модуль упругости при сдвиге | 72.9119 ГПа |
| Тепловое напряжение | Коэффициент расширения | 0.0000174 бр/C |
|  | Теплопроводность | 14 Вт/( м К ) |
|  | Удельная теплоемкость | 456 Дж/( кг C ) |

#### Рабочие условия

#### Давление 0.1 МПа

| Тип нагрузки |  |  |  |  | Давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина |  |  |  |  | 0.100 MПа |

#### Сила тяжести

| Тип нагрузки | Сила тяжести |
| --- | --- |
| Величина | 9810.000 мм/с^2 |
| Вектор X | -0.000 мм/с^2 |
| Вектор Y | -0.000 мм/с^2 |
| Вектор Z | -9810.000 мм/с^2 |

#### Зависимость фиксации:

#### Рис.1 Фиксация и нагрузки

#### Результат

| Имя | Минимальная | Максимальная |
| --- | --- | --- |
| Объем | 1910310000 мм^3 |  |
| Масса | 15282.5 кг |  |
| Напряжение по Мизесу | 0.361369 MПа | 34.1939 MПа |
| Смещение | 0 мм | 0.79529 мм |
| Коэфф. запаса прочности | 6.66786 бр | 15 бр |

#### Рисунки:

##### Напряжение по Мизесу

##### Смещение

##### Коэфф. запаса прочности

  - Давление 2:

### Рабочие условия

#### Давление-0.05 МПа

| Тип нагрузки | Давление |
| --- | --- |
| Величина | -0.050 MПа |

#### Сила тяжести

| Тип нагрузки | Сила тяжести |
| --- | --- |
| Величина | 9810.000 мм/с^2 |
| Вектор X | 0.000 мм/с^2 |
| Вектор Y | -9810.000 мм/с^2 |
| Вектор Z | -0.000 мм/с^2 |

Рис.2 фиксация и нагрузки

### Результаты

#### Результат

| Имя | Минимальная | Максимальная |
| --- | --- | --- |
| Объем | 1910310000 мм^3 |  |
| Масса | 15282.5 кг |  |
| Напряжение по Мизесу | 0.393242 MПа | 29.7118 MПа |
| 1-ое основное напряжение | -7.2823 MПа | 20.4494 MПа |
| 3-е основное напряжение | -38.2957 MПа | 3.31686 MПа |
| Смещение | 0 мм | 0.739951 мм |
| Коэфф. запаса прочности | 7.67371 бр | 15 бр |

#### Рисунки:

##### Напряжение по Мизесу

##### Смещение

##### Коэфф. запаса прочности

- Анализ напряжений подвесок:

  - Магнитные силы на катушку.

| Magnetic force on coils |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | comp. | Left coil | Central coil | Right coil |
| F, kN | X (horiz.) | 0 | 0 | 0 |
|  | Y (vert.) | 0 | 0 | 0 |
|  | Z (long.) | 4748.0 | 0 | -4748.0 |
| F, kN z +5 mm | X (horiz.) | 0 | 0 | 0 |
|  | Y (vert.) | 0 | 0 | 0 |
|  | Z (long.) | 4521.4 | -69.6 | -4743.4 |
| F, kN y +5 mm | X (horiz.) | 0 | 0 | 0 |
|  | Y (vert.) | 32.2 | 20.1 | 32.4 |
|  | Z (long.) | 4752.8 | -0.3 | -4753.3 |

  - Нагрузка от веса холодной массы и радиальных магнитных сил при радиальном смещении на 5 мм.

### Материал(-ы)

| Имя | СТЭФ-1 |  |
| --- | --- | --- |
| Общие | Массовая плотность | 1.8 г/см^3 |
|  | Предел текучести | 0 MПа |
|  | Окончательный предел прочности растяжения | 289 MПа |
| Напряжение | Модуль Юнга | 21 ГПа |
|  | Коэффициент Пуассона | 0.4 бр |
|  | Модуль упругости при сдвиге | 7.5 ГПа |
| Наименование деталей | Triangle_300_New_Calc.ipt |  |

### Рабочие условия

#### Сила:1

| Тип нагрузки | Сила |
| --- | --- |
| Величина | 33500.000 Н |
| Вектор X | 33500.000 Н |
| Вектор Y | 0.000 Н |
| Вектор Z | 0.000 Н |

##### Выбранные грани

#### Результат

| Имя | Минимальная | Максимальная |
| --- | --- | --- |
| Объем | 484645 мм^3 |  |
| Масса | 0.872362 кг |  |
| Напряжение по Мизесу | 0.048314 MПа | 226.233 MПа |
| 1-ое основное напряжение | -42.9123 MПа | 243.182 MПа |
| 3-е основное напряжение | -229.624 MПа | 45.2926 MПа |
| Смещение | 0 мм | 3.16302 мм |
| Коэфф. запаса прочности | 1.18841 бр | 15 бр |

#### Рисунки

##### Напряжение по Мизесу

##### Смещение

##### Коэфф. запаса прочности

  - Нагрузка от веса холодной массы и радиальных магнитных сил при радиальном смещении на 2 мм.

### Рабочие условия

#### Сила:1

| Тип нагрузки | Сила |
| --- | --- |
| Величина | 21500.000 Н |
| Вектор X | 21500.000 Н |
| Вектор Y | 0.000 Н |
| Вектор Z | 0.000 Н |

#### Результат

| Имя | Минимальная | Максимальная |
| --- | --- | --- |
| Объем | 484645 мм^3 |  |
| Масса | 0.872362 кг |  |
| Напряжение по Мизесу | 0.0310079 MПа | 145.194 MПа |
| Смещение | 0 мм | 2.03 мм |
| Коэфф. запаса прочности | 1.85169 бр | 15 бр |

#### Рисунки

##### Напряжение по Мизесу

##### Смещение

##### Коэфф. запаса прочности

  - Нагрузка от осевых магнитных сил при смещении на 5 мм.

#### Сила:1

| Тип нагрузки | Сила |
| --- | --- |
| Величина | 25000.000 Н |
| Вектор X | 0.000 Н |
| Вектор Y | 25000.000 Н |
| Вектор Z | 0.000 Н |

##### Выбранные грани

#### Результат

| Имя | Минимальная | Максимальная |
| --- | --- | --- |
| Объем | 484645 мм^3 |  |
| Масса | 0.872362 кг |  |
| Напряжение по Мизесу | 0.0321564 MПа | 73.4921 MПа |
| 1-ое основное напряжение | -15.7006 MПа | 92.8499 MПа |
| 3-е основное напряжение | -40.6526 MПа | 20.5563 MПа |
| Смещение | 0 мм | 0.687492 мм |
| Коэфф. запаса прочности | 3.11255 бр | 15 бр |

#### Рисунки

##### Напряжение по Мизесу

##### Смещение

##### Коэфф. запаса прочности

- Анализ крепления Криостата в Магнитном ярме при асимметрии катушки относительно ярма 5 мм в осевом направлении.

### Материал(-ы)

| Имя | Сталь, углеродистая |  |
| --- | --- | --- |
| Общие | Массовая плотность | 7.85 г/см^3 |
|  | Предел текучести | 350 MПа |
|  | Окончательный предел прочности растяжения | 420 MПа |
| Напряжение | Модуль Юнга | 200 ГПа |
|  | Коэффициент Пуассона | 0.29 бр |
|  | Модуль упругости при сдвиге | 77.5194 ГПа |
| Наименование деталей | 870.820.002.001.ipt |  |

| Имя | Сталь низкоуглеродистая |  |
| --- | --- | --- |
| Общие | Массовая плотность | 7.85 г/см^3 |
|  | Предел текучести | 207 MПа |
|  | Окончательный предел прочности растяжения | 345 MПа |
| Напряжение | Модуль Юнга | 220 ГПа |
|  | Коэффициент Пуассона | 0.275 бр |
|  | Модуль упругости при сдвиге | 86.2745 ГПа |
| Наименование деталей | Upor-1.ipt Upor-2.ipt Klin-2.ipt Vstavka_rezbovaja.ipt Шайба 24 ГОСТ 11371-78.ipt Klin-1.ipt |  |

| Имя | Сталь, высокопрочная, низколегированная |  |
| --- | --- | --- |
| Общие | Массовая плотность | 7.85 г/см^3 |
|  | Предел текучести | 780 MПа |
|  | Окончательный предел прочности растяжения | 980 MПа |
| Напряжение | Модуль Юнга | 240 ГПа |
|  | Коэффициент Пуассона | 0.287 бр |
|  | Модуль упругости при сдвиге | 93.2401 ГПа |
| Наименование деталей | Болт M24-6gx300 ГОСТ 7805-70.ipt |  |

### Рабочие условия

#### Сила:1

| Тип нагрузки | Сила |
| --- | --- |
| Величина | 37000.000 Н |
| Вектор X | 37000.000 Н |
| Вектор Y | -0.000 Н |
| Вектор Z | -0.000 Н |

##### Выбранные грани

### Результаты

#### Результат

| Имя | Минимальная | Максимальная |
| --- | --- | --- |
| Объем | 8.23132E+09 мм^3 |  |
| Масса | 64615.8 кг |  |
| Напряжение по Мизесу | 0.00000000000130276 MПа | 43.1519 MПа |
| 3-е основное напряжение | -34.493 MПа | 11.1738 MПа |
| Смещение | 0 мм | 0.00768175 мм |
| Коэфф. запаса прочности | 4.79701 бр | 15 бр |

#### Рисунки

##### Напряжение по Мизесу

##### Смещение

##### Коэфф. запаса прочности

- Анализ напряжений в трубках:

.

Рис.4. Размеры трубок.

q=2⋅σ0.2⋅tD⋅YMb

σ0.2 =2200 kg(f)/cm²  - предел текучести нержавеющей стали,

σ0.2 =1300 kg(f)/cm²  - предел текучести алюминиевого сплава АМг5,

YMb =1.5  – коэффициент запаса прочности.

| Материал | DN | D, cm | t, cm | q, kg(f)/cm² | For these pipe max pressure: q max, kg(f)/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12Х18Н10Т | 20 | 2,69 | 0,20 | 218,1 | 28 |
| АМг5 | 20 | 2,4 | 0,20 | 144,4 | 28 |
| АМг5 | 10 | 1,4 | 0,20 | 247,6 | 28 |